MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓTERVével kapcsolatos Megbízói döntést igénylő kérdések

- Bevezetés

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának megbízásából a TANDEM Mérnökiroda Kft. készíti a város közlekedési koncepciótervét. A koncepcióterv véglegesítéséhez az alábbi kérdésekben a T. Megbízó döntése, illetve írásos véleménye szükséges.

- Úthálózat fejlesztések

A város távlati fejlődési lehetőségei érdekében alapvetően fontos olyan úthálózat kialakítása, amely biztosítja a város hosszú távú közlekedési fejlesztési lehetőségeit.

A terv készítése során forgalmi elemzést készítettünk. Ennek eredménye alapján megállapítható, hogy a város belső részét elkerülő külső úthálózat fejlesztések nélkül a város forgalmi viszonyai az elkövetkezendő években fokozatosan romlani fognak. A város belső részét terhelő egyre növekvő forgalom az életminőséget nagymértékben lerontja. A mellékelt forgalmi előrebecslések adatai alapján megállapítható, hogy – amennyiben a forgalomfejlődés trendje továbbra is megmarad, akkor – a közel távlatban Mosonmagyaróvár város forgalmi rendszere ellehetetlenül. Az életkörülmények javítása és egy élhető város megvalósítása érdekében szükségesek a javaslatunkban szereplő elkerülő utak. A város keleti részére javasolt külső tehermentesítő gyűrű érinti Máriakálnok község területét is. A Máriakálnok területére javasolt nyomvonalat a polgármester úrral történt egyeztetés alapján a REGIOPLAN Kft. Máriakálnokra vonatkozó közlekedési javaslatának figyelembe vételével alakítottuk ki.

- Intézkedési javaslat:

A város nyugati oldalán a jelenleg fejlesztés alatt álló szolgáltató park és a meglévő iparterület kiszolgálása érdekében, és távlati szerepe szerint a városi tehermentesítő, Mosonmagyaróvár 1-es számú országos közút átkelési szakaszát kiváltó, és a teljes körgyűrű elemeként szolgáló útszakasz ütemezett kiépítését javasoljuk. Az elkerülő utak nyomvonalait a szerkezeti tervben is rögzíteni szükséges.

- Csomópont fejlesztések

A koncepció tervünkben szereplő csomópont fejlesztési javaslatoknak területigénye is van. Ahhoz, hogy a szükséges területnagyság megállapítható legyen, el kell készíttetni a csomópontokra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánytervet. A tanulmánytervben meghatározható a szükséges terület, amely alapján ezt a szerkezeti tervben is rögzíteni lehet. A csomópontok fejlesztési sorrendjére az alábbi javaslatot tesszük.

- Deák téri csomópont körforgalmú csomóponttá fejlesztése. Megvalósíthatósági tanulmányterv készítését javasoljuk.

- Kossuth Lajos utca – Mátyás király utcai csomópont jelzőlámpás kialakításúvá fejlesztése. Irodánk a Kossuth Lajos utca korszerűsítése kapcsán elkészíttette a tárgyi csomópont jelzőlámpás forgalomirányításának kiviteli tervét. A tervben a Mátyás király utca egyirányú utcaként szerepel. Amennyiben a város úgy dönt, hogy elfogadja azt a javaslatunkat, miszerint a Mátyás király utca kétirányúvá épüljön át, akkor az említett jelzőlámpás forgalomirányítású terv átdolgozása szükséges. Megjegyezzük, hogy a csomópontban körforgalmú csomópont annak helyigénye miatt idegen területek igénybevétele nélkül nem alakítható ki.

- Kossuth Lajos utca – Bauer Rudolf utcai csomópont jelzőlámpás csomóponttá fejlesztése. A forgalmi igények már ma is a csomópont fejlesztését igénylik. A helyszíni adottságok miatt ebben a csomópontban is jelzőlámpás forgalomirányítású csomópont kialakítását javasoljuk.

- Fő utca – Terv utcai csomópont jelzőlámpás vagy körforgalmú kialakításának fejlesztése. A jelenlegi csomóponti kialakítás balesetveszélyes, és a Terv utcáról történő kikanyarodás nagyon nehéz a Fő utca jelenlegi forgalma miatt. Nehezíti a helyzetet, hogy a város északkeleti részéből az 1-es út nyugati irányába haladók a Terv utcát veszik igénybe. Erre a csomópontra szintén megvalósíthatósági tanulmányterv készítését javasoljuk, mert jelenleg nem dönthető el, hogy a körforgalmú csomóponti kialakítás, vagy a jelzőlámpás forgalomszabályozás célszerűbb-e.

- Fő utca – Szent Imre utcai csomópont: A Szent Imre utcából jelenleg nagyon nehéz kihajtani a Fő utca északi irányába, ezért a csomópontban jelzőlámpás forgalomszabályozás bevezetését javasoljuk. E csomópont forgalmi szerepe lényeges megváltozik akkor, ha a Fő utca – Régi Vámház tér – Városkapu tér közötti szakasza lezárásra kerül, mert ez esetben ennek forgalmi szerepét – mint országos közút – a Szent Imre utca veheti át.

- Cserháti utca – Malomszer utcai csomópont: A Cserháti utca – Halászi út forgalmi viszonyai miatt a Malomszer utcából nagyon nehéz balra kikanyarodni a Deák Ferenc tér felé. Ezért a csomópontban jelzőlámpás forgalomszabályozás bevezetését vagy körforgalmú csomópont kialakítását javasoljuk. Ennek eldöntésére megvalósíthatósági tanulmányterv készítése indokolt.

- Károly utca – Csaba utcai csomópont: A csomópontban a forgalom biztonsága érdekében jelzőlámpás forgalomszabályozás bevezetése indokolt.

- Timföldgyári utca – Alkotmány utca – Gyári út csomópont: A csomópontban nagy méretű körforgalmú csomópont kialakítását javasoljuk. A jelenlegi adottságok körforgalmú csomópont megvalósíthatóságát lehetővé teszik.

- Királyhidai utca – Gyári út csomópont: Amennyiben a Szent Imre utca országos közútként működne, az esetben a meglévő jelzőlámpás csomópont átalakítása szükséges.

- Mosonyi Mihály utca – Aranyossziget utcai csomópont: A csomópont szerepe jelentősen fölértékelődik, ha a máriakálnoki (1406 jelű út) út 1-es útra való rákötése az Aranyossziget utca – Mosonyi Mihály utca nyomvonalon történik. Ez esetben a csomópontban körforgalmú csomópont létesítése indokolt.

- Szent István király út – Magtár utcai csomópont: A csomópontban a helyi adottságok miatt jelzőlámpás csomópont kialakítását javasoljuk. Ennek oka az, hogy a Magtár utcából balra nagy ívben kikanyarodni szándékozó járművek beláthatósági viszonyai, továbbá a gyalogosok Magtár utcára történő rálátási viszonyai kedvezőtlenek.

A tervben szereplő további csomópont fejlesztési javaslatok nagyobb távlatban indokoltak a közúthálózat-fejlesztéssel egy időben.

- Közútkezelői kérdések

  - Máriakálnok irányában jelenleg az egyirányú Vilmosrév utca – Rév utca ad országos közúti kapcsolatot. Mivel a Vilmosrév utca ellenirányú párja nincs kijelölve, ezért azt javaslom, hogy országos közúti kapcsolatként Máriakálnok irányában a Mosonyi Mihály – Aranyos sziget utca adjon kapcsolatot. Ez esetben természetesen fejleszteni szükséges a Mosonyi Mihály – Széchenyi – Aranyos sziget utcák csomópontját is, javaslatunk szerint körforgalmú csomóponti kialakítással.

  - A magyaróvári gyalogos zóna déli irányú fejlesztéséhez hozzátartozik a Fő utca Régi vámház tér – Szent Imre utca közötti szakasz országos közúti jellegének megszüntetése. A Fő utca ezen szakaszának forgalmi funkcióját a Szent Imre utca veheti át.

Fenti közútkezelői kérdések vonatkozásában a lehető legsürgősebben meg kell kezdeni a tárgyalásokat a Magyar Közút Kht. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságával.

- Jelzőlámpás csomópontok korszerűsítése

Az országos közutakon meglévő jelzőlámpás csomópontok korszerűsítése elengedhetetlen. A csomópontok forgalomirányítása és a forgalomirányítást vezérlő berendezés a mai kor követelményeinek már nem felel meg. A korszerűsítés tekintetében szintén a Magyar Közút Kht. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságával javaslom fölvenni a kapcsolatot.

- Kerékpárforgalmi hálózat nyomvonalai

A közlekedési koncepció tervben szerepeltettük a kerékpárforgalmi hálózatot. Jelen munka keretében a minden részletre kiterjedő kerékpárfogalmi hálózatterv nem volt kidolgozható, ezért mielőbb megvalósíthatósági tanulmányterv készítését javasoljuk.

A megvalósíthatósági tanulmány keretében részletesen ki kell dolgozni és ütemezni kell a város komplex kerékpárút hálózatát és csomóponti átvezetéseket úgy, hogy kerékpárral mindenhova, vagy kis kerülőkkel el lehessen jutni. A megvalósíthatósági tanulmánytervben szerepeltetni kell a kerékpárforgalmi létesítmények fajtáit, nyomvonalát, a keresztmetszetben való elhelyezkedését és a megvalósítás várható költségeit.

Mivel a szolgáltató park fejlesztése előrehaladott állapotban van, ezért a város nyugati részén fejlesztés alatt álló szolgáltató park kedvező kerékpáros megközelíthetősége érdekében a Gyári út – Alkotmány utca nyomvonalon soron kívül kerékpárforgalmi létesítmények tervezését javaslom. Ennek megvalósíthatóságára és hálózati kapcsolataira terv készítését javaslom előirányozni.

- Jelenlegi egyirányú utcák kétirányúsítása

  - A város gyűjtő útrendszerének fontos része a Hanság utca – Mátyás király utca – Kiserdő utca nyomvonal. Mivel a Mátyás király útja egyirányú út a Kossuth Lajos utca felé és állapota is nagyon leromlott, ezért a Mátyás király utca kétirányú átépítését, továbbá egy új kerékpárforgalmi létesítmény (pl.: kerékpársáv) megvalósítását javaslom. Szintén kerékpársáv kialakítást javaslok a Hanság utcában. Ily módon a közúti kapcsolat mellett létrejönne egy összefüggő kerékpárforgalmi nyomvonal is.

  - A Csaba utca jelenleg a Szent István utca felől egyirányú a Kórház utca felé. A Csaba utca további szakasza viszont kétirányú a Károly utca felé. A Lajta és a Malom-csatorna közötti városrész közlekedési kapcsolatainak javítása, továbbá a Kórház utcai parkolók jobb használata érdekében a Csaba utca ezen szakaszának kétirányúsítását javaslom.

- Felújítási terv készítése a jelenlegi úthálózatra

A város közlekedési koncepciótervének első részeként elkészítettük a város úthálózatának állapotfelmérését és osztályozását. Ez alapján megállapítható, hogy a város kezelésében lévő utcák jelentős mértékben rossznak minősíthetők és az állapotuk az elégtelen vízelvezetés és a forgalmi igénybevétel miatt folyamatosan romlik. Javaslom, hogy a város készíttessen egy olyan útgazdálkodási tervet, amely alapján az elkövetkezendő évekre ütemezni tudja a felújítandó utcákat.

- Belváros közlekedési rendszere

A belváros közlekedési rendszerében jelentős problémaként érzékelem a korlátozott várakozási övezet használatát és a parkolóház hiányát.

  - Korlátozott várakozási övezet

A gyalogos zóna belső parkolók státuszának rendezése szükséges. Eldöntendő kérdések az alábbiak:

- Megfontolásra ajánlom azt, hogy érdemes-e a fizető parkoló rendszert jelenlegi formájában üzemeltetni, vagy esetleg célszerűbb-e nem fizető parkolási rendszer megvalósítása?

- Szorosan ide tartozó kérdés a behajtási engedélyek rendszerének felülvizsgálata, illetve az időtartamok átgondolása.

  - P+R parkoló házak

A gyalogos zóna kialakítása óhatatlanul korlátozza a zónán belül lakók parkolási lehetőségeit. E tekintetben vizsgálat szükséges arról, hogy mely ingatlanokon belül helyezhető el személygépkocsi parkoló (ez várhatóan a lakók parkolási igényének kb. 10%-a lehet). A többi lakó számára környezetbe illő parkolóház kialakítását javaslom a Sóház utca melletti önkormányzati területen. A volt Malom-épület hasznosítása során megfontolásra ajánlom, hogy a Malom-épület egy részében P+R parkolók kerüljenek kialakításra. Ugyanebben az épületben lehetőség lenne a gyalogos zónában lakók számára is gépjármű elhelyezést biztosítani. Közúti kapcsolatot a Cserháti Sándor utca irányából lehetne biztosítani. A kihajtás a Malomszer utcára történhet.

- Külső tehermentesítő gyűrű

  - Nyugati körgyűrű szakasz:

A nyugati szakasz a város déli részén lévő rádióállomás mellett indul az M1-es autópálya irányába. A nyomvonal az M1 autópálya és a vasút közötti területen halad, így feltárja a szerkezeti tervben is szereplő, részben már üzemelő, illetve távlatban kialakításra tervezett iparterületet. A Budapest-Hegyeshalmi vasútvonalat keresztezi a nyomvonal, majd az ülepítő medencék és a szolgáltató park mögött (szeméttelep mellett elhaladva) éri el az 1-es számú főutat. Ez a nyomvonal lehetővé tenné azt, hogy a szolgáltató park északnyugati irányban bővüljön, továbbá hogy a szolgáltató park forgalma ne terhelje a város belső útjait.

E nyomvonal első elemeként javasoljuk kiépíteni az útpályát az 1-es út – Timföldgyár utca közötti szakaszon.

- Az 1-es számú főút – Timföldgyári út közötti szakaszon megvalósított feltáró út távlatilag is megfelelő lenne a város számára és a kiépített útpálya nyugati irányban városi úthálózattól független forgalmi kapcsolatot adna az 1-es számú főút irányába. Déli irányban a Timföldgyári út – Felsősor utca, továbbá a tehermentesítő út Liszt Ferenc utca – 86-os út közötti szakasz megépítésével a Kossuth Lajos utca forgalmának csökkentését is eredményezné. Ez az ott lakók számára kifejezetten előnyös lenne.

  - Keleti körgyűrű szakasz:

A keleti gyűrű jelentősége abban van, hogy a szigetközre irányuló vagy onnan jövő forgalom számára lehetővé teszi a város teljes elkerülését. Ez a szakasz nemcsak mosonmagyaróvári területeket érint, hanem Máriakálnok területét is igénybe veszi. A keleti gyűrű délkeleti szakasza kedvezően szolgálhatná Máriakálnok, továbbá a tervezett Máriafürdői Termálcentrum forgalmi igényeit. A máriakálnoki nyomvonal egyeztetésre került az Önkormányzattal. Mosonmagyaróvár szempontjából kiemelt fontosságú a keleti gyűrű északi szakaszának helybiztosítása.

  - Teljes gyűrű megvalósulása:

A teljes gyűrű megvalósulása esetén a várost átszelő 1-es számú főúton a forgalmi sávok számát csökkenteni lehetne 2x1 sávra és ezen a szakaszon is élhetővé válna a városi élet. Ez idegenforgalmi szempontból is előnyös lenne, mert a mosoni városrészen a Szent István király út menti épületek földszintjének funkcióit az idegenforgalmi szempontok alapján újra lehetne alakítani. Ezáltal a mosoni városrész felé is áthelyeződne az idegenforgalmi súlypont.

Az általunk javasolt teljes gyűrűre közlekedési tanulmányterv készítését tartjuk indokoltnak, amelynek eredményeit a szerkezeti tervben rögzíteni szükséges.

- Mosoni Duna ág melletti korlátozott forgalmú átkötő út

Jelenleg a városi úthálózati rendszerből hiányzik egy mosoni Duna ág melletti kapcsolat a Rév utca – Kiserdő út között. Emiatt a hiány miatt a máriakálnoki, illetve a város déli részéből az északi városrészbe irányuló forgalom terheli a Szent István király, illetve a Magtár – Aranyos szigeti utca nyomvonalat. Az említett Duna parti átkötő út korlátozott közúti forgalmú lehetne, azaz csak személygépkocsik vehetnék igénybe csökkentett sebességgel. Emellett a Duna part felőli oldalon gyalogos és kerékpáros nyomvonalak kialakítását javasoljuk (a gyalogos és kerékpáros kapcsolat szerepel a szerkezeti tervben is).

- Ipartelepi tehermentesítő út

A város előzetes vizsgálatai alapján a szerkezeti tervben is szerepel az ún. ipartelepi tehermentesítő út. A tehermentesítő út nyomvonalának biztosítása kiemelt fontosságú feladat. Amennyiben a nyugati elkerülő út első szakasza, a Timföldgyári út – 1-es számú főút közötti szakasza megvalósul, az esetben a Gyári út – Királyhidai út (Huszár Gál utcával párhuzamos szakaszának) forgalmi szerepe leértékelődik. Az általunk elvégzett forgalmi vizsgálat ezt igazolja, és a Huszár Gál utca menti lakóterületek védelme miatt is megfontolandó ezen útszakasz megvalósítása.

- M1 autópálya déli csomópontja

A déli autópálya csomópont a város fejlesztése szempontjából kiemelt fontosságú, mert a jelenlegi autópályáról lejövő, illetve arra fölmenő forgalom a 86-os utat és az 1-es számú főutat terheli. Ez főleg a Kossuth Lajos utcában a nehéz teherforgalom miatt elviselhetetlen körülményeket jelent az ott lakók számára. A déli autópálya csomópont helybiztosítása megtörtént. Javaslom, hogy a város minden lehetséges eszközzel próbálja elérni ezen déli autópálya csomópont mielőbbi megvalósítását.

2008. április 7-én összeállította:

Pej Kálmán okleveles építőmérnök

Határozati javaslat:

Mosonmagyaróvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közlekedési koncepciótervének elkészítéséhez az alábbiak szerint határoz:

- A közlekedési koncepció hálózati fejlesztéseinek javaslata kerüljön beépítésre a város szerkezeti tervébe.

- Az országos közutakkal közös csomóponti fejlesztések ügyében kezdődjenek tárgyalások az illetékes útkezelő szervezetekkel, szükség esetén az illetékes Minisztériummal.

Az önkormányzati utak csomóponti fejlesztései érdekében kezdődjön meg az ütemezett tervkészítés, az estleges pályázatokon történő indulási lehetőségek kihasználása érdekében.

- A közútkezelői kérdések tisztázása és rendezése érdekében tárgyalásokat kell 
kezdeményezni az illetékes útkezelő szervezettel, szükség esetén az illetékes 
Minisztériummal.

- A jelzőlámpás csomópontok korszerűsítése, fejlesztése ügyében meg kell kezdeni a 
tárgyalásokat az illetékes útkezelő szervezetekkel, szükség esetén az illetékes 
Minisztériummal.

- A kerékpárforgalmi létesítmények javasolt nyomvonalainak kidolgozására 
megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni.

- 1. A Hanság u.- Mátyás király u.- Kiserdő u. nyomvonalra  a Mátyás király úti 
kétirányúsítást tartalmazó megvalósíthatósági tervet kell készíteni.

2. A Csaba utca kétirányusításának megvalósíthatóságára tervet kell készíteni.

- A  város lokális útjait szolgáltatási osztályokba kell besorolni. A szolgáltatási osztályokat alapul vevő felújítási ütemtervet kell készíteni.

- A belváros távlati fejlesztésének irányát meg kell határozni. A fejlesztési irány 
meghatározása után az ütemezett megvalósításra részletes rendezési tervet kell készíteni. 
Ennek elkészültéig, a jelenlegi anomáliák feloldására dönteni kell a „Korlátozott várakozási övezet” bevezetéséről, illetve az övezeten belüli parkolók fizetőssé tételéről, vagy az ingyenes használatáról.

- A Nyugati és Keleti körgyűrű szakaszok nyomvonal biztosítása érdekében a szerkezeti és szabályozási tervben a szükséges korrekciókat érvényesíteni kell.

- A Mosoni városrész forgalmi tehermentesíthetősége érdekében a Mosoni –Duna melletti korlátozott forgalmú út rendezési tervben történő kijelöléséről gondoskodni kell.

- Az Ipartelepi tehermentesítő út megvalósíthatósági tanulmányát el kell készíteni.

- Az M1 autópálya déli csomópontjának kiépítése ügyében az illetékes szaktárcával fel kell venni a kapcsolatot, mivel a megvalósítás feltételéül szabott forgalomnövekedést a jelenlegi forgalom nagyságrendekkel meghaladja.

Felelős: Szabó Miklós polgármester

Kalincsák István városfejlesztési osztályvezető
             Kitley Tibor városi főépítész
Határidő: folyamatos